ILLUMINEX — Bibliothèque de Luminaires v2

Marché Afrique de l'Ouest + références DIALux (TRILUX / OSRAM / Philips) • Flux réels vérifiés • Mai 2025

Instructions : remplacer le contenu de src/data/luminaires-library.js par les références ci-dessous. Les références marquées [DIALux] sont issues de la base de données DIALux evo — elles servent à comparer les résultats avec ceux obtenus par un logiciel professionnel. Les efficacités lm/W sont calculées. Source flux : fiches techniques fabricants + base DIALux evo 10.

🏠  RÉSIDENTIEL

| Référence | Puissance | Flux (lm) | lm/W | IRC | Prix FCFA | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampoule LED E27 9W | 9 W | 810 | 90 | 80 | 1 500 | Chambre, couloir |
| Ampoule LED E27 12W | 12 W | 1 080 | 90 | 80 | 2 000 | Salon, cuisine |
| Ampoule LED E27 15W | 15 W | 1 500 | 100 | 80 | 2 500 | Séjour |
| Plafonnier LED rond 18W | 18 W | 1 800 | 100 | 80 | 8 000 | Chambre, couloir |
| Plafonnier LED rond 24W | 24 W | 2 400 | 100 | 80 | 12 000 | Salon, séjour |
| Spot encastré LED GU10 7W | 7 W | 630 | 90 | 85 | 4 000 | Cuisine, couloir |
| Spot encastré LED GU10 12W | 12 W | 1 080 | 90 | 85 | 6 000 | Salon encastré |

🏢  BUREAU / TERTIAIRE

| Référence | Puissance | Flux (lm) | lm/W | IRC | Prix FCFA | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalle LED 600×600 36W | 36 W | 3 600 | 100 | 80 | 18 000 | Bureau, open space |
| Dalle LED 600×600 40W | 40 W | 4 000 | 100 | 80 | 22 000 | Bureau haute perf. |
| Dalle LED 300×1200 36W | 36 W | 3 500 | 97 | 80 | 16 000 | Couloir, bureau |
| Tube LED T8 18W 120cm | 18 W | 1 800 | 100 | 80 | 5 000 | Bureau économique |
| Tube LED T8 36W 120cm | 36 W | 3 600 | 100 | 80 | 8 500 | Bureau, salle classe |
| Réglette LED 40W | 40 W | 4 000 | 100 | 80 | 14 000 | Atelier, réserve |
| Downlight LED encastré 18W | 18 W | 1 620 | 90 | 80 | 9 000 | Accueil, réunion |
| Downlight LED encastré 24W | 24 W | 2 160 | 90 | 80 | 12 000 | Salle de réunion |
| [DIALux] TRILUX 6000 ESX 35W | 35 W | 3 500 | 100 | 80 | 25 000 | Bureau — réf. DIALux |
| [DIALux] OSRAM SubtiLine 32W | 32 W | 3 200 | 100 | 80 | 22 000 | Bureau — réf. DIALux |

🏫  SCOLAIRE / INSTITUTIONNEL

| Référence | Puissance | Flux (lm) | lm/W | IRC | Prix FCFA | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalle LED 600×600 40W | 40 W | 4 000 | 100 | 80 | 22 000 | Salle de classe |
| Tube LED T8 36W 120cm | 36 W | 3 600 | 100 | 80 | 8 500 | Classe économique |
| Réglette industrielle 50W | 50 W | 5 000 | 100 | 80 | 18 000 | Amphi, grande salle |
| [DIALux] Philips RC127V 36W | 36 W | 3 600 | 100 | 80 | 24 000 | Classe — réf. DIALux |

🏪  COMMERCE / BOUTIQUE

| Référence | Puissance | Flux (lm) | lm/W | IRC | Prix FCFA | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spot commercial LED 15W | 15 W | 1 350 | 90 | 90 | 8 000 | Mise en valeur produit |
| Spot commercial LED 20W | 20 W | 1 800 | 90 | 90 | 10 000 | Vitrine, présentoir |
| Dalle LED 600×600 40W | 40 W | 4 000 | 100 | 80 | 22 000 | Grande surface |
| Downlight commercial 30W | 30 W | 2 700 | 90 | 90 | 15 000 | Boutique, pharmacie |
| Réglette LED 40W | 40 W | 4 000 | 100 | 80 | 14 000 | Marché couvert |
| [DIALux] OSRAM Tempro Spot 20W | 20 W | 1 800 | 90 | 90 | 12 000 | Commerce — réf. DIALux |

🏭  INDUSTRIEL / ATELIER

| Référence | Puissance | Flux (lm) | lm/W | IRC | Prix FCFA | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réglette industrielle 50W | 50 W | 5 000 | 100 | 80 | 18 000 | Atelier léger |
| Highbay LED 100W | 100 W | 10 000 | 100 | 80 | 45 000 | Entrepôt, hangar |
| Highbay LED 150W | 150 W | 15 000 | 100 | 80 | 65 000 | Grande hauteur (>6m) |
| Tube LED T8 36W étanche IP65 | 36 W | 3 600 | 100 | 80 | 12 000 | Cuisine pro, sanitaires |
| [DIALux] TRILUX Mirona 100W | 100 W | 10 000 | 100 | 80 | 55 000 | Entrepôt — réf. DIALux |

Sources flux : fiches techniques fabricants (Philips, OSRAM, TRILUX) + base DIALux evo 10.   Prix : estimations marché Cotonou 2024-2025 — à actualiser selon les fournisseurs locaux.