ILLUMINEX — Corrections à apporter

5 corrections identifiées après analyse du code source • Mai 2025

Résumé : Le logiciel est développé à ~90%, l'architecture est propre et bien structurée. Il reste 5 corrections à apporter, détaillées ci-dessous. Commencer impérativement par la Correction 4 (bug sauvegarde) avant les autres.

Tableau récapitulatif

| N° | Fichier concerné | Problème | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | calculateLighting.js | R_moyen ignoré → CU faux → trop de luminaires | 🔴 CRITIQUE |
| 2 | calculateLighting.js | MF figé à 0.70 pour tous les types de pièce | 🔴 CRITIQUE |
| 3 | luminaires-library.js | Flux incorrects sur plusieurs luminaires | 🔴 CRITIQUE |
| 4 | renderer.jsx | Projet sauvegardé impossible à relancer | 🔴 CRITIQUE |
| 5 | thermalComfort.js | Borne 'Trop froid' légèrement décalée | 🟡 MINEURE |

Correction 1 — R_moyen ignoré dans le calcul du CU

Fichier : src/utils/calculateLighting.js

Problème :

Le CU (Coefficient d'Utilisation) est calculé uniquement depuis k (indice du local) avec une table de 4 valeurs fixes. La valeur R_moyen — pourtant bien calculée dans l'interface Matériaux et sauvegardée dans formData.materiaux.rMoyen — est complètement ignorée.

Résultat : pour un bureau avec de bons matériaux clairs (R_moyen = 79%), le CU calculé est 0.50 alors qu'il devrait être 0.72. C'est la principale cause du résultat de 40 luminaires.

Solution :

Remplacer la table simplifiée par la formule du document de référence :

Formule correcte (méthode des cavités, IESNA Handbook) : CU = 0.9 / (1 + (1/k) × (1 − R_moyen)) Avec R_moyen lue depuis formData.materiaux.rMoyen Valeur par défaut si absente : 0.65 Bornes réalistes à appliquer : min 0.30, max 0.80

Vérification : bureau 7×6m, dalle 36W (3600 lm), R_moyen = 0.79 : Avant correction → CU = 0.50 → N = 21 000 / (3600 × 0.50 × 0.70) = 17 luminaires Après correction → CU = 0.72 → N = 21 000 / (3600 × 0.72 × 0.80) = 10 luminaires ✅

Correction 2 — MF figé à 0.70 pour tous les types de pièce

Fichier : src/utils/calculateLighting.js

Problème :

Le Facteur de Maintenance (MF) est hardcodé à 0.70 pour tous les projets. Or le MF dépend du type de pièce selon la norme EN 12464-1, et il est déjà défini correctement dans norms.js — mais jamais lu.

Valeurs correctes par type de pièce :

| Type de pièce | MF correct (norms.js) | MF actuel dans le code |
| --- | --- | --- |
| Bureau / Salle de classe / Réunion | 0.80 | 0.70 ❌ |
| Cuisine / Atelier | 0.60 | 0.70 ❌ |
| Chambre / Salon / Commerce | 0.70 | 0.70 ✅ |

Solution :

Remplacer la valeur hardcodée par une lecture depuis NORMS : const mf = NORMS[roomType]?.mf ?? 0.70

Correction 3 — Flux incorrects dans la bibliothèque de luminaires

Fichier : src/data/luminaires-library.js

Problème :

Plusieurs valeurs de flux sont incorrectes ou incohérentes par rapport à la réalité du marché. Le tableau ci-dessous compare les valeurs actuelles avec les valeurs réelles :

| ID | Nom | Flux actuel | Flux correct | Efficacité (lm/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| led-9w | LED E27 9W | 800 lm ✅ | 800–900 lm | 89–100 lm/W — OK |
| led-12w | LED E27 12W | 1 100 lm ⚠️ | 1 050–1 200 lm | 87–100 lm/W — limite basse |
| led-24w | Dalle LED 24W 30×30 | 2 200 lm ❌ | 2 000–2 400 lm | 83–100 lm/W — acceptable |
| led-36w | Dalle LED 36W 60×60 | 3 600 lm ✅ | 3 400–4 000 lm | 94–111 lm/W — bon |
| flu-t8-18 | Tube T8 18W 60cm | 1 350 lm ❌ | 1 200–1 350 lm | 67–75 lm/W — correct |
| flu-t8-36 | Tube T8 36W 120cm | 3 350 lm ✅ | 3 200–3 500 lm | 89–97 lm/W — bon |
| hal-28w | Halogène GU10 28W | 370 lm ❌ | 320–370 lm | 11–13 lm/W — faible normal |
| hal-50w | Halogène GU10 50W | 700 lm ❌ | 600–750 lm | 12–15 lm/W — normal |

Solution :

Remplacer toute la bibliothèque par le fichier fourni séparément : → Bibliotheque_Luminaires_ILLUMINEX_v2.docx Ce fichier contient les valeurs réelles du marché Afrique de l'Ouest, plus 6 références DIALux (TRILUX, OSRAM, Philips) pour comparaison de résultats.

Correction 4 — Projet sauvegardé impossible à relancer

Fichier : src/renderer.jsx

Problème :

Deux problèmes combinés dans handleOpenProject() :

- Problème A — Quand un projet est rechargé, activeScreen n'est pas remis à l'étape 1. L'app reprend là où elle en était lors de la dernière session, sans recalculer la cascade depuis le début — ce qui provoque un état incohérent et le crash.

- Problème B — La clé rMoyen est absente de defaultValues.materiaux. Au rechargement, si cette clé n'existait pas dans le projet sauvegardé, elle vaut undefined — ce qui fait planter calculateLighting (NaN ou N = Infinity).

Solution :

A — Dans handleOpenProject(), ajouter après setCurrentProject(fullProject) : setActiveScreen('dimensions') Cela force le retour à l'étape 1 à chaque ouverture de projet, ce qui garantit que toute la cascade est recalculée dans l'ordre. B — Dans defaultValues.materiaux, s'assurer que rMoyen est présent : rMoyen: 0.65 ← valeur par défaut si absente du projet sauvegardé

Correction 5 — Borne 'Trop froid' décalée (mineure)

Fichier : src/utils/thermalComfort.js Note : correction mineure — n'a aucun impact pour le contexte africain (on ne sera jamais 'trop froid' à Cotonou 😄)

Problème :

Selon le document de référence (tableau section 3.6 — EN 15251:2007), la borne 'Trop froid' est différente selon l'état des fenêtres :

| État fenêtres | Borne froide correcte | Borne froide actuelle | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Fenêtres OUVERTES | T_confort − 2.5°C | T_confort − 3.5°C | ❌ À corriger |
| Fenêtres FERMÉES | T_confort − 3.5°C | T_confort − 3.5°C | ✅ Correct |

Solution :

Dans le bloc 'fenêtres ouvertes', changer la borne de comparaison : T_confort − 3.5 → T_confort − 2.5 Le bloc 'fenêtres fermées' reste inchangé à − 3.5°C.

Analyse du code source ILLUMINEX — Mai 2025   •   Commencer par la Correction 4, puis 1 + 2 + 3 ensemble, enfin la 5.   Bon courage ! 💪